ICS XX.XXX.XX

CCS X XX

44

广东省地方标准

绿色展装要求

Requirements for green booth decoration

（送审稿） （本稿完成日期：2025-02-26）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

广东省市场监督管理局   发布

DB44/T XXX—202X

目  次

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本原则	2

5 基本要求	3

6 绿色展装设计	3

7 绿色展装材料	4

8 绿色展装工厂	5

9 绿色展装照明	5

10 绿色展装施工	6

11 绿色展装物流	6

12 绿色展装回收	6

13 绿色展装教育	7

14 绿色展装服务评价	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分∶标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由广东省商务厅提出。

本文件由广东省会展业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

引  言

- 在全国节能减排，扎实推进“碳达峰、碳中和”战略的背景下，结合国内外展览业发展趋势来看，“绿色展览”将成为未来发展的方向。而绿色展装是绿色展览最重要的组成部分之一，因此，有必要制定绿色展装相关标准，并在行业中贯彻实施。

- 建立健全广东省绿色展装要求，具有极其重要的现实意义和长远影响。

- 首先，从国家和社会层面看，这一要求是贯彻落实可持续发展理念的具体举措。它强调环境保护和资源节约，有利于推动会展产业绿色化和低碳化转型，助力生态文明建设。

- 其次，对于品牌企业而言，采用绿色展装不仅可以提高资源利用效率，降低生产成本，更能够彰显企业的社会责任担当，塑造良好的企业形象，增强市场竞争力。

- 此外，绿色展装要求的推广还有利于促进相关绿色技术的研发和应用，推动产业创新升级，培育新的经济增长点。

- 综上所述，建立健全广东省绿色展装要求，是推动经济社会发展与环境保护相协调的必然要求，也是实现可持续发展的重要保障。各有关方面应高度重视，加强协作配合，共同推动绿色展装要求的落地实施。

绿色展装要求

- 范围

本标准规定了绿色展装的设计、材料、工厂、照明、施工、物流、回收、教育、服务评价等要求。

本标准适用于指导展览工程企业绿色展装全过程管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26165  经济贸易展览会 术语

GB/T 41129-2021  绿色展台评价指南

GB 50034-2020  建筑照明设计标准

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 35601  绿色产品评价 人造板和木质地板

GB 18582  建筑用墙面涂料中有害物质限量

- 术语和定义

GB/T 26165界定的及下列术语和定义适用于本文件。

- 展台  booth;stand

展览会上用于展示活动的结构单元。

- 展装  booth decoration

展台装修及装饰。

- 展装企业  exhibition construction enterprise

提供展装服务的企业。

- 绿色展装设计  green design

是一种在会议和展览创意设计、施工图设计过程中充分考虑对资源和环境的影响，力求使产品及其制造过程中对环境的总体负影响减到最小的设计方法。

注：绿色展装设计的核心思想是在产品整个生命周期内，着重考虑产品的环境属性（如可拆卸性、可回收性、可维护性、可重复利用性等），并以此作为设计目标。在满足环境目标的同时，保证产品应有的功能、使用寿命和质量等要求。绿色展装设计是一种以可持续发展为原则的设计理念，它强调环保性、经济性和安全性。

- 绿色展装材料  green conference and exhibition materials

是指在会议和展览装修时原料采取、产品制造、安装使用或者再循环以及废料处理等环节中对地球环境负荷最小和有利于人类健康的材料。

注：绿色展装材料要具备可回收、可重复利用功能和促进健康的功能，绿色展装材料包括循环材料、可降解材料和绿色建材等。

- 绿色展装工厂  green factories

是指在生产会议、展览用产品时以节能、降耗、减污为目标，以绿色管理和绿色技术、绿色材料为手段，实施工业生产全过程污染控制的展装工厂。

注：绿色展装工厂致力于使污染物的产生量最少化，其核心是“节能、降耗、减污”。

- 绿色展装施工  green construction

是指在会议、展览工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和绿色技术进步、绿色材料的应用，最大限度地节约资源并减少对环境负面影响的施工活动。

注：绿色展装施工并不仅仅是在施工全过程中不产生污染，其本质是资源的高效利用，以环保为前提，尽可能地节约资源。

- 绿色展装回收  green recycling

是一种在会议和展览应用场景下，以减少对自然资源消耗、减少废弃物对环境造成污染和降低能源消耗的一种回收方式。

注：绿色展装回收的概念包含了回收、循环和再利用三个主要环节，它能够有效地减少会议和展览垃圾填埋和焚烧的数量，降低环境负荷。通过绿色展装回收，可以减少自然资源的消耗，降低废弃物产生的数量，尽量避免对环境造成的污染和危害。

- 基本原则

- 4.1  Respect（尊重自然）

尊重自然的理念和思维的方式，在展装过程中尽可能地减少对环境产生的负面影响，包括对人和场地的影响，减少对资源和能源的过度使用。

- 4.2  Renew（使用可再生材料和新材料）

在展装过程中尽可能多地使用可再生材料，加大对新材料、新技术、新产品的使用。

- 4.3  Reuse and Recycle（使用可再利用和可循环利用的材料）

要求材料能以初始形式被反复利用，鼓励使用可循环、可回收的材料。

- 4.4  Reduce（减少废弃物和污染物）

注意废物的分类和处理，采用有效的废物分类和处理方法，如回收利用、焚烧处理、填埋等方式，减少废物对环境的影响。

- 4.5  Remember（加强记忆和教育）

加强对可持续发展的宣传，对参与展览会的单位和个人采用教育方式贯彻可持续发现理念和环保意识。

- 基本要求

- 5.1  绿色展装要求应以单体企业、工厂作为计算和评价单元，并应符合下列要求：

- 单体企业及工厂应按有绿色展位规划工程图审批文件的展位编号确认并实施生产；每个展位编号所涉及的绿色展装供应商可以溯源。

- 展位由主体支撑和吊点、装饰、陈列柜、地板、标识、美工等部分组成。

- 单体展位的层数不大于2层，且光地面积不超过2000平时，可由多个单体展位组成展团作为计算和统计单元。

- 5.2  绿色展装企业应符合下列要求：

- 具有独立法人资格，能够独立承担民事责任。

- 具有较强的行业经验，具备相应的绿色设计、绿色材料应用技术实力和绿色生产能力。

- 具备完善的环境管理体系，各项管理制度健全，符合国家和地方的法律法规及标准规范要求，近三年无重大安全和环境污染事故。

- 拥有绿色材料供应商，与上下游供应商建立良好的合作关系。

- 具有完善的供应商管理体系，建立健全的供应商认证、选择、审核、绩效管理和退出机制。

- 具有健全的财务管理制度，销售盈利能力处于行业领先水平。

- 对实施绿色供应链管理有明确的工作目标、思路、计划和措施。

- 设计、生产、物流、回收、使用材料等环节应选用节能减排降耗设备或技术，且技术清单、日常维护记录等应完备。

- 生产、物流过程对材料和包装应采用回收循环利用措施，相关管理制度和记录应完备。

- 制定明确的绿色供应链管理目标并加以实施，目标制定、实施、评价文件等应齐全。

- 控制中高风险供应商占比，加强对其审核，对供应商风险程度进行评价，并按高中低分类，提高中高风险供应商审核力度和频率。

- 绿色展装设计

  - 绿色展装设计企业，应具备绿色设计技术人员。

  - 绿色展装的简化设计：选择简约大方的展台设计风格，以最少的材料来实现展出功能。

  - 绿色展装的循环展示设计：为参展商进行特有的展台形象设计，使用专有展具，可供参展商长期循环使用。

  - 绿色展装的环保材料设计：运用环保材料来进行设计，包括使用天然材料、人工生产的生物降解材料，循环再生材料。

  - 绿色展装的可拆卸展具设计：吊点、非承重装饰物、道具（陈列柜、家具等功能装置）、标识、灯光、电线、地面、艺术装置、美工材料采用贴敷、卡槽工艺设计过程中多选用可拆卸性强、装卸难度小、便于运输的展具。

  - 绿色展装的可移除工艺设计：工艺设计应多选用，柱体、支撑体、承重墙、墙板、门头、梁、吊点、灯光等竖向构件，链接方式为装配式，采用可移除的配件，表面处理工艺设计应选用可移除材料，提高材料的循环使用次数。

  - 绿色展装施工图设计应包含平面布局图、施工图、文字说明，设计应多使用装配式链接方式。

  - 绿色展装设计的绩效应可监测和统计。

- 绿色展装材料

  - 绿色展装宜采用再生和可循环利用、无毒无害的环保材料或可回收材料，如铝合金、钢铁制品、桁架、纸质、热转印布、可降解标识（PLA3D打印标识）、可移除装饰材料、其他可降解材料、其他可回收材料等。

  - 绿色展装各类材料回收率和使用率应符合以下标准：

表1 展台搭建材料回收率和使用率

| 材料类型 | 指标要求 | 指标公式 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构材料 | 回收率达100% | 主体结构材料回收率(%)=收回的主体结构材料量(吨展台主体结构材料总量(吨)×100% |
| 展台装修装饰材料 | 回收率达100% | 展台装修装饰材料回收率(%)=回收的展台装修装饰材料量(吨)/展台装修装饰材料总量(吨)×100% |
| 电气材料及设备设施 | 回收率达100% | 电气材料及设备设施回收率(%)=回收的电气材料及设备设施量(吨)/展台电气材料及设备设施总量(吨)×100% |
| 主体结构展览专业器材 | 使用率≥70% | 主体结构展览专业器材使用率(%)=主体结构展览专业器材使用量(吨)/主体结构总量(吨)×100% |
| 展台展览专业器材 | 使用率≥70% | 展台展览专业器材使用率(%)=展台展览专业器材使用量(吨)/展台全部器材总量(吨)×100% |

- 注：1.常见的主体结构材料如：铝、钢、铁等可重复回收金属型材，塑料、木材、纸质及相关制品，以及其他用于实现主体结构功能的新型绿色材料。

- 2.常见的展览专业器材如：铝、钢、铁等金属材质的框架系统、桁架系统、八通系统；铝、钢、铁、钛锌、玻璃、树脂等材质的板面系统、展柜系统；软膜、布等材质的布饰系统；电箱、插座、照明等电气系统等。

- 3.常见的展览装修材料如：铝型材、桁架、铁艺、钛锌板等金属材料，结构用木、地台用木、展柜用木、装饰用木等木材，安迪板、KT 板等泡沫材料，地毯、软膜、广告布等布类材料，各类玻璃材料，纸质材料等。

  - 各类展台搭建材料的环保及安全性能应符合表2的要求。

表2 各类展台搭建材料的环保及安全性能要求

| 材料类型 | 环保及安全性能要求 |
| --- | --- |
| 人造板和木质地板 | 有害物质限量应符合GB/T 35601的规定 |
| 涂料 | 应选用水性涂料，涂料中有害物质限量应符合GB 18582的规定 |
| 喷绘材料 | 应选用环保无味墨水，无刺激性气体 |
| 电气材料 | 应通过国家强制性产品认证(3C 认证） |
| 电线电缆 | 应采用阻燃型，并穿金属管、金属线槽、难燃的塑料管或类似功能的护套 |

  - 各类原材料要求具有质量监测报告，无甲醛检测报告、防火报告等合格证明。

- 绿色展装工厂

  - 绿色展装工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。

  - 绿色展装工厂应具备绿色生产的技术人员、制造能力、产品重复利用回收率应为100%。

  - 绿色展装工厂应适用中国的绿色工厂标准或规范产品进行碳足迹核算或认证。

  - 绿色展装工厂应获得碳足迹监测报告、认证证书。

  - 绿色展装工厂大气污染物排放符合相关国家标准，并满足区域排放总量控制要求。

  - 绿色展装工厂的水体污染物排放应符合相关国家标准，并满足区域内排放总量控制要求。

  - 绿色展装工厂产生的固体废弃物的处理符合GB18599及相关标准的要求。工厂无法自行处理的应将固体废弃物转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理。

  - 绿色展装工厂的厂界环境噪声排放应符合相关国家标准、行业标准、地方标准要求。

  - 绿色展装工厂应采用GB/T32150或适用的标准或规范其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。

  - 绿色展装工厂的绩效应可监测和统计。

- 绿色展装照明

  - 在设计的过程中应当考虑到整个展位布局，按照GB 50034和S008/E--2001要求，对展位内的灯具进行合理布置。

  - 照明灯具选用节能灯具，应选用直射光通比例高、控光性能合理的高效灯具且灯具的使用率不低于 80%（以功率计算），室内灯具效率不低于 70%（装有遮光隔栅时不低于 60%），室外用灯具效率不低于50%，展台内一般照明的照度均匀度不小于 0.7，展台内工作面照度应为 300～500lx。

  - 宜借助自然光、展览场馆光源及展示用照明等增加展台灯光效果，减少展台灯具使用量。

  - 禁止使用霓虹灯作为装饰且展台灯具截光角不小于30°，且眩光值UGR不宜大于19。

  - 照明系统的控制宜采用集中控制与就地控制相结合的方式，并根据具体条件采用分区、分组控制。经技术经济比较合理时，可采用调光或降低照度、自动感应灯具、节能自熄开关等措施。

  - 照明灯具表面的高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。Led 显示屏有必要降温及使用对流散热装置。

- 绿色展装施工

  - 绿色展装施工企业应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。

  - 现场拼装模块化、构件化、搭建和拆除有序可控，方便安全快捷。

  - 搭建过程中不对人员、展览场地及设备等造成损伤。

  - 搭建施工现场无大面积灰尘，灰尘扩散控制在本展位内。

  - 施工噪音控制在75分贝以内。

  - 施工现场无甲苯、二噁英等有害、刺鼻气体挥发。

  - 施工现场严禁打磨、滚涂料或喷漆，禁止使用切割机、电锯。

  - 大型耗能设施设备应达到国家能效等级二级以上，并配置智能控制系统。

  - 绿色展装施工需要安全施工，在搭建施工过程中需要自查，不得出现安全隐患和安全问题。

  - 绿色展装施工应具备应急能力，在搭建施工过程中遇到的问题有能力及时解决。

  - 绿色展装施工绩效应可监测和统计。

- 绿色展装物流

  - 宜采取绿色运输，选用更节能减排的运输方式，具体包括：

- 运用燃料消耗更低或者使用清洁燃料的运输方式。

- 进行近距离配货和夜间运输，降低对市政交通的影响。

- 合理规划运输路线，避免空车运输、过远运输和重复运输。

  - 宜采取绿色仓储，合理选择仓库地址，有效安排仓库使用空间。

  - 宜采取绿色包装，采用可重复使用、可循环、可降解的展材包装，注重外包装的减量化，便于拆卸、打平包装、再利用和再循环，并对展材包装循环利用或分类回收。

  - 宜通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段，提高物流系统分析决策和智能执行能力。

  - 绿色展装物流的绩效应可监测和统计。

- 绿色展装回收

  - 绿色回收企业应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。

  - 绿色回收企业应设立相应仓储空间，作为可循环使用物料的周转存放使用。

  - 拆除展台时，应设专人看护。拆除应遵循先非承重部位、后承重部位以及自上而下进行，不得采取推倒、拉倒等野蛮拆除方法，宜采取措施减少固体废物的产生。

  - 拆除的物料应分类放置，分可回收和不可回收、危险品区域，对于可回收物料需进行有效保护，减少破损可能性。不可回收的垃圾要进行垃圾分类。

  - 应依法依规处置产生的固体废物，以下措施是十分必要的。

- 分类收集，按不同性质、类别分开码放；

- 分类运输，按不同性质、类别分开运输；

- 分类处理，按类型进行再使用、再回收或无害化处理；

- 吊点、主体支撑、柱、支撑墙、非承重装饰物、道具（陈列柜、家具等功能装置）、标识、灯光、电线、地面、地板、艺术装置、装配式链接部件等物料的收集、存放、处理等过程中，宜采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；

- 运出和后续处置宜委托有资质的企业进行。

  - 回收物料的使用前应做相应的清洁及消毒工作，保持物料的整洁和干净。

  - 回收物料的新旧程度要符合客户要求，对于表面及使用功能有严重影响的产品要及时更换和修补。

  - 应建立回收物品流向追踪系统，对回收物品进行追溯分析并可计算利用率。

  - 绿色展装回收的绩效应可监测和统计。

- 绿色展装教育

  - 通过开展全员培训和教育，了解并熟练掌握绿色设计、绿色材料、绿色工厂、绿色照明、绿色施工、绿色物流、绿色回收、绿色教育等全服务技术，应按绿色展装要求执行，促使展装企业全体员工树立绿色观念，提升绿色管理技能，自觉、有效地践行绿色展装全过程管理工作。

  - 展装企业全体员工应积极引导参展商应符合绿色展装要求，对本企业进行绿色转型升级。

  - 经过绿色展装教育阶段性培训后，鼓励展装企业进行绿色展装相关领域的研发和应用场景的开拓，产生的技术成果再通过绿色展装教育培训进行技术输出，让更多展装企业学习受益。

  - 绿色展装教育的绩效应可监测和统计。

- 绿色展装服务评价

  - 评价指标和标准

根据行业标准和实际需求制定评价指标和标准。评价指标可以包括绿色展装服务的各个流程和环节的环保性、可用性、用户满意度、技术性能等，以度量绿色展装服务的质量和效果。

  - 评价方法和周期

制定评价方法和评价周期，以确保对绿色展装服务的定期评估和改进。评价方法可以包括定量分析、用户调查、技术性能测试等。评价周期应根据实际情况合理安排，以保证及时发现问题并采取纠正措施。

_________________________________